2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

2.1.  Эксплуатационные ограничения.

Технические характеристики, несоблюдение которых недопустимо по условиям безопасности и которые могут привести к выходу изделия из строя:

- напряжение, В                                                                  220  10%

- давление потребляемого воздуха, Мпа                           0,4(1,0)

2.2.  Подготовка изделия к использованию.

2.2.1.Меры безопасности при подготовке изделия.

ВНИМАНИЕ! Не приступать к работе с колонкой не ознакомившись с содержанием данного руководства.

Лица, обслуживающие колонку, должны знать её устройство и требования по эксплуатации и технике безопасности при работе с колонкой.

Эксплуатация неисправной колонки ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Колонка должна подключаться к электросети переменного тока напряжением 220 В через трёхконтактную розетку с заземляющим контактом. Колонка должна иметь надёжное заземление. Качество заземления проверяется внешним осмотром и измерением сопротивления между металлическими частями колонки и зажимом заземления на вводе колонки. Сопротивление заземления не должно превышать 0,1 Ом.

2.2.2.Правила и порядок осмотра и проверки готовности изделия к использованию.

Распаковать колонку и извлечь из упаковки.

Снять антикоррозийное консервирующее покрытие.

При подключении колонки к воздушной магистрали, непосредственно перед колонкой в магистраль должен быть встроен блок подготовки воздуха, состоящий из вентиля запорного, влагоотделителя с фильтром, регулятора давления с манометром. Регулятор давления должен быть настроен на величину давления воздуха соответственно:

Для С411М – 0.4 МПа

Для С413М – 1.0 Мпа

Блок подготовки воздуха должен обеспечить сжатый воздух 7 класса загрязненности по ГОСТ 17433-80.

Для подключения к пневмомагистрали присоединительный шланг колонки снабжен присоединительным штуцером, имеющим внутреннюю трубную цилиндрическую резьбу G1/2-B ГОСТ 6357-81.

С411М.00.000 РЭ

7